- СЕРДЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ЯРАНСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- Материалы по обоснованию

г. Киров 2018

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензия: № 43-00022Ф от 14.11.2016;

СРО-И-001-28042009;   СРО-П-161-09092010

- СЕРДЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- ТОМ 1

Часть 1

- Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 37 от 20.10.2017

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 15-37-17-ГП/9

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2018

- СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………….. |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  | 4 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………... |  |  | 5 |
| 1. | Общие сведения о Сердежском сельском поселении ………………….…………………. |  | 5 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  | 8 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. | 8 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………..... | 10 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы ………………………………………………………………………. | 11 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… | 12 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 13 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  | 14 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. | 14 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 14 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. | 15 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. | 15 |
|  | 3.5. | Инженерная и транспортная инфраструктура ………………………………………… | 16 |
| 4. | Градостроительная оценка территории Сердежского поселения……………..…………. |  | 18 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. | 18 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 19 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  | 30 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  | 30 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….…………………………………………................................ | 30 |
|  | 5.2. | Село Сердеж………….…………………..……………………………………………….. | 31 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  | 32 |
| 7. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  | 33 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  | 33 |
| 9. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………… |  | 34 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..…….............. | 34 |
|  | 9.2. | Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод…..………….................... | 35 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… | 35 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. | 35 |
|  | 9.5. | Транспортная инфраструктура………………………………………………………….. | 35 |
| 10. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………... |  | 35 |
|  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... | 36 |
|  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. | 36 |
|  | 10.3. | Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии ………………………. | 36 |
| 11. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………… |  | 37 |
|  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... | 37 |
|  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. | 39 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………….. |  |  | 42 |
| 12. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……… |  | 43 |
| 13. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………………… |  | 43 |
| Приложения………………………………………………………………………………………... |  |  | 45 |

- Состав проекта

- Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Сердежское   сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории Сердежского сельского поселения | 1:35000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории с. Сердеж и д. Гусево | 1:7000 |  |

- Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Сердежское сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:35000 |  |
| 2 | Карта функционального зонирования. Карта планируемого размещения объектов местного значения территории Сердежского сельского поселения | 1:35000 |  |
| 3 | Карта функционального зонирования. Карта планируемого размещения объектов местного значения территории с. Сердеж и д. Гусево | 1:7000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на основе топографической съемки. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации – ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

- Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области разработан по заказу администрации Сердежского сельского поселения на основании муниципального контракта № 37 от 20.10.17 г.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Сердежское сельское поселение Яранского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области, разработанная ООО «Сатэк» в 2010 г. и утвержденная решением Яранской районной Думы Кировской области № 400 от 30.11.2010.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Сердежское сельское поселение Яранского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Думы Сердежского сельского поселения Яранского района от 24.05.2018,  № 51.

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, свалок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории  Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области.

- РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- 1. Общие сведения о Сердежском сельском поселении

Муниципальное образование Сердежское сельское поселение (СП) находится в восточной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

Сердежское СП граничит:

- на севере – с Никольским СП Яранского района;

- на западе – с Яранским ГП Яранского района;

- на юге и юго- востоке – с Никулятским  СП Яранского района

- на востоке и северо-востоке – с Пижанским районом;

- на юге – с Салобелякским СП Яранского района.

Административным центром Сердежского  СП является с. Сердеж. Расстояние от с. Сердеж  до районного центра – г. Яранск - 30 км, до областного центра – г. Кирова – 214  км.

Площадь поселения составляет 233,74 кв. км, на его территории расположено 15 населённых пунктов, в т.ч. 1 село и 14  деревень (см. табл. 1-1). Численность населения Сердежского СП на 01.01.2018 составила 636 человек.

Таблица 1-1.

- Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Сердежского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, тип нас. пункта | Численность населения, человек | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сердеж, село | 287 | - |
| 2 | Арламуаш, деревня | 1 | 13,0 |
| 3 | Белоусово, деревня | 37 | 8,0 |
| 4 | Гусево, деревня | 3 | 2,0 |
| 5 | Камашка, деревня | 7 | 6,0 |
| 6 | Ключи, деревня | 3 | 4,0 |
| 7 | Кукодор, деревня | 6 | 19,0 |
| 8 | Мари-Ушем, деревня | 175 | 8,0 |
| 9 | Мироново, деревня | 39 | 9,0 |
| 10 | Мосуны, деревня | 3 | 8,0 |
| 11 | Пурты, деревня | 24 | 12,0 |
| 12 | Тихоново, деревня | 10 | 10,0 |
| 13 | Турма, деревня | - | 12,0 |
| 14 | Урлум, деревня | 10 | 10,0 |
| 15 | Шалагино, деревня | 31 | 12,0 |
|  | Итого | 636 |  |

- История

История возникновения г. Яранска и освоения прилегающих территорий связана с событиями четырехсотлетней давности, когда Российское государство далеко продвинуло свои границы на восток. Взятием Казани и Астрахани в 1552 и 1556 годах закончилось господство татарских ханов на реке Волге. Деятельное участие в борьбе русского народа с татаро-монгольским игом приняли и вятчане, причем союзником русских в этой борьбе выступило местное население - марийцы, удмурты и представители других народностей. После присоединения Казанского ханства к России и территории, населенные этими народами, вошли в состав Русского государства.

В 1780 году во времена царствования Екатерины Второй все земли и города в нижнем течении Вятки, передавались вновь организованному Вятскому наместничеству, которое в 1797 году было преобразовано в губернию.

Старинное русское село Сердеж, год образования 1715,  имело прежние названия: Сосновка, Сердыж.  Село раскинулось на склоне высокого правого берега речки Сердежанки.

Первая храмозданная грамота выдана 28 мая 1793 года за № 1145. «Грамота Преосвященного Лаврентия на построение в Пиштанском приходе Яранского уезда вновь (значит впервые) деревянной церкви в деревне Сердеж или Сосновка».

Деревня Сердеж (Сердыж) стала селом в 1816 году, вскоре после Отечественной войны русского народа против армии Наполеона. Деревня Сердеж (Сердыж) стала селом в 1816 году, вскоре после Отечественной войны русского народа против армии Наполеона. В это же время была издана храмозданная грамота,  выданная 31 марта 1816 года за № 1122, на построение вместо первой ветхой деревянной церкви вновь каменного храма с перенесением села Сосновского, отстоящего в двух верстах в деревню Сердеж.

Петропавловская церковь, каменная, построена в 1820 г., приход состоял из 60 селений, православных русских было 6110, черемис (мари) 1540.  Перед церковью была небольшая базарная площадь, самая бойкая ярмарка проходила в Петров день (длилась от 3 до 5 дней). Особое значение в Сердеже имела закупка купцами у населения льна и кудели. Между ярмарками на площади постоянно работали торговые лавки, где можно было купить товары деревенского спроса.

В 1891 г. с. Сердеж становится центром Сердежской волости.

В 1914 г. в селе появился магазин с вывеской «Торговля Сердежского общества потребителей». В селе волостное правление (1891), медпункт, земское училище. Жители занимались хлебопашеством. В хозяйственном отношении село делилось на две половины, северную и южную, каждая имела свои поля, своих пастухов для пастьбы скота.

В 1924 г. Сердеж вошел в  укрупненную Тожсолинскую волость, состоящую из 182 населенных пунктов, с числом жителей более 24 тыс. чел.

В июле 1929 г. село вошло в Яранский р-н, а в 1935 г., с образованием Салобелякского района, Сердеж вошел в его состав.

В 1934 г. в Сердеже организована МТС, обслуживающая 11 колхозов. На базе земского начального училища образована восьмилетняя, затем средняя школа.

В 1959 г. село вновь вошло в границы  Яранского р-на.

Деревня  Мари-Ушем основанная  в 1801 году, имела прежнее название Большая Лумарь. Происхождение названия «Лумарь»: одна версия — названа по реке Лум, другая — слово «лумарь» в переводе с марийского языка значит «переселение на более удобные места». Деревня расположена на холмистой равнине, на правом берегу р. Лум.

В 2 км от Мари-Ушем находится  ключ святого Николая Чудотворца в 2 км от Мари-Ушем. Родник впадает в реку, вода пресная, мягкая, прозрачная и приятная на вкус. Много повидал источник (зарывали, закапывали бульдозером, заваливали деревьями), но вода пробивалась на поверхность, люди ходили к нему и ходят. Ныне число паломников заметно увеличилось, приезжают из Марий Эл, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и др. мест. Существует много легенд, связанных с ключом.  Давно, когда вода выступила на поверхность, около ключа нашли икону Николая Чудотворца, ключ расчистили, обустроили. Воду считали святой, исцеляющей от всех болезней. В 1906 г. поставили деревянную входную часовню. Богослужение проводилось в Казанскую, Олену Омницу, накануне Иванова дня. В названные праздники здесь проходили массовые гулянья молодежи окрестных деревень. Ныне вновь построена часовня, есть помещение для водных процедур.

В 1920-х гг. в деревне была ветряная мельница. Жители плели лапти, корзины, ткали холст, вязали, вышивали. Имелась  бакалейная лавка, работала частная школа.

До 1960-х гг. существовали селения: Большая Лумарь, Средняя Лумарь, Всленки  (Палтаи) - ныне улицы деревни Мари - Ушем.  В 1967 г. построена улица Совхозная, в середине 1970-х гг. - улица Набережная,  в 1980-х гг. х - Северная.  В 1984 г. открыта основная школа, узел связи, медпункт, магазин, библиотека, клуб.

В центре деревни  в 1975 г. поставлен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Деревня  Турма основана в 1700г. Прежние названия: Ивановское, Турминское. Турма идет от речки, которая протекает вдоль села.

Раньше село было большим и богатым, состояло из главной двухсторонней улицы, слободы Ивановской и хутора. Оно стало центральной усадьбой колхоза «Победитель», разместились сельсовет, школа, библиотека, клуб, медпункт, узел связи, магазин, деревянная мельница, кузница, сушилка, фермы, зерноток.

Ныне в деревне никто не живет. Жемчужиной этих мест является храм Иоанна Предтечи, деревянный (построен в 1897). На зеленом лугу в окружении белоствольных берез проглядывают главки основного купола. Церковь привезли из с. Красное (Красная речка), ныне Оршанский р-н Республики Марий Эл.  В 1930-е гг. Предтеченская церковь была закрыта и превращена в пункт ссыпки зерна. Храм и сад сохранились, ниже раскинулся небольшой пруд.

В деревне находится Святой ключ Иоанна Предтетчи.  Источник не обустроен.

На территории Сердежского сельского  поселения имеются объекты культурного наследия объекты, представляющие собой историко-культурную ценность:

1) Комплекс памятников (д. Мироново):

- Мироновские находки каменных орудий и сверленых топоров IV-II тыс. до н.э.;

- Мироновские находки железных орудий и медных предметов XI-XVI вв.

2) Местонахождение каменных орудий Сердеж V-III тыс. до н.э. (д. Сердеж);

3) Сердежские находки кремневых и шлифованных орудий IV-II тыс. до н.э. (д. Сердеж).

Решением министерства культуры Кировской области от 14.03.2017 № 217 объект «Селище Атлабанур, эпоха средневековья, XVIII-XIX вв.» был внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области.

- 2. Природные условия и ресурсы территории

- 2.1. Природно-климатические условия

Сердежское СП в расположено в юго-восточной части Яранского района, который, в свою очередь, относится к юго-западной агроклиматической зоне Кировской области.

Яранский район относится к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в Яранском районе составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Обеспеченность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур, характеризующаяся суммой средних суточных температур воздуха между датами перехода через 10 оС весной и осенью, равна 1902. Продолжительность безморозного периода средняя 117 дней, наименьшая – 37 и наибольшая – 151. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова в марте месяце 39 см, запас воды в снежном покрове 103 мм. Продолжительность периода устойчивого снежного покрова 162 дня с 15 октября (средн. значение) по 23 апреля. Глубина промерзания почвы в марте месяце достигает 79 см. Господствующими ветрами в районе являются юго-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Летом скорость ветра ниже, чем зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Наибольшее количество осадков в период с апреля по октябрь составляет 405 мм. В теплый период выпадает в виде дождей, часто сопровождается грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность (ноябрь-март), 234 мм.

Таким образом, территория Яранского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лен, картофель, овощи, сеяные травы. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений. Продолжительность отопительного периода 225 дней.

- Агроклиматическая характеристики

Осенний период характеризуется быстрым спадом температуры: сентябрь – +9,3°С, октябрь – +2,5°С, ноябрь – -4,9°С. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через + 5°С – 5 октября. Эту дату следует считать концом вегетации озимых культур.

Средняя дата первого осеннего заморозка – 16 сентября (с 28 августа по 4 октября). К началу первых заморозков должна быть закончена уборка теплолюбивых культур и подъём зяби.

За осенний период выпадает, в среднем, 131 мм осадков (28% годового количества). Устойчивый снежный покров ложится на поверхность почвы во второй декаде ноября.

Зима в районе продолжительная и достаточно суровая. Среднемесячная температура в январе -14,2°С, в феврале – -13,7°С.

В зимний период выпадает 65 мм осадков в виде снега (14% годового количества). Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и держится до конца марта.

Неоднородность рельефа, наличие долин, ручьёв и речек, слабая залесённость и частые метели обуславливают неравномерность залегания снежного покрова на полях, а, следовательно, и неодинаковое по глубине промерзание почвы. Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы составляет 60-70 см, а в местах, оголённых от снежного покрова, достигает 100-130 см.

Абсолютный минимум температур в зимний период достигает -47°С. Большие колебания температур от сильных морозов до оттепелей при неравномерном снежном покрове приводит к вымерзанию озимых и многолетних трав. Поэтому для защиты озимых в местах, подверженных оголению от снега, следует проводить снегозадержание.

Наоборот, в местах большого скопления снега озимые страдают от выпревания. На таких участках весной следует ускорять таяние снега путём мульчирования, а также проводить борьбу с ледяной коркой.

Весна. Переход от зимнего периода к летнему происходит в середине апреля. В это время имеет место усиленное снеготаяние, так как температура быстро нарастает: в марте – -7,2°С, в апреле – +2,1°С, в мае – +10,7°С.

В начале мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6°С. С этого времени следует начинать сев ранних яровых культур.

За весенний период выпадает 85 мм атмосферных осадков (19% годового количества). Этого недостаточно для роста и развития озимых и яровых культур при высокой температуре. Поэтому ранней весной, как только наступит спелость почвы необходимо проводить закрытие накопленной влаги боронованием зяби, озимых культур и многолетних трав.

Лето характеризуется тёплым периодом с достаточным количеством осадков (около 40% от годового количества).

Продолжительность вегетационного периода составляет 162 дня, а период активного роста растений со среднесуточной температурой выше +10°С составляет 123 дня. В зависимости от рельефа этот период может изменяться. На возвышенных участках и южных склонах эти периоды на 5-10 дней больше по сравнению с пониженными участками и северными склонами.

Средние значения некоторых климатических показателе приведены в табл. 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Средние многолетние значения некоторых климатических показателей

Яранского района

| Показатель | Период наблюд. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Осадки, мм | 1891-1935 | 23 | 14 | 19 | 27 | 39 | 59 | 60 | 63 | 50 | 45 | 36 | 28 | 468 |
| Средняя температура, °С | 1881-1935 | -14,2 | -13,7 | -7,2 | 2,1 | 10,7 | 15,6 | 18,4 | 15,6 | 9,8 | 2,5 | -4,9 | -11,8 | 1,9 |
| Максимальная температура, °С | 1881-1985 | 3 | 4 | 11 | 27 | 30 | 35 | 36 | 36 | 30 | 22 | 12 | 4 | 36 |
| Минимальная температура, °С | 1881-1985 | -47 | -44 | -36 | -23 | -9 | -4 | 1 | -1 | -9 | -24 | -33 | -46 | -47 |
| Высота снеж-ного покрова, см | 1925-1955 | 31 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 21 | - |

- 2.2. Физико-географическое описание

Яранский муниципальный район находится на юго-западе Кировской области и граничит с Кикнурским, Тужинским, Пижанским, Санчурским районами и Республикой Марий Эл. Расстояние от г. Яранска до областного центра г. Кирова – 213 км.

С позиций физико-географического районирования Яранский район относится к Яранско-Немдинскому району Пижмо-Какшагского округа, который сложен пермскими (отложения пустынь и лагун татарского яруса) и четвертичными отложениями. Кристаллический фундамент находится на глубине 1500-2000 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой увалисто-холмистую равнину с абсолютными отметками до 200 м и понижениями в поймах рек до 100 м.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками. Почвы – преимущественно дерново-подзолистые; в восточной части –  дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом; в южной части встречаются серые лесные почвы, а в пойме р. Ярань – пойменные (аллювиальные).

С позиций геоботанического зонирования Яранский район относится к подзоне южной тайги и входит юго-западный фаунистический подрайон Кировской области. Большая часть района распахана. В южной части района сохранились пихтово-еловые леса с липой и широколиственными породами, а также берёзовые и осиновые леса.

- 2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория Яранского района расположена в зоне Яранско-Кокшагской равнины (по Добрынину) на водоразделе рек Ярань и Ламба. В целом рельеф хозяйства можно охарактеризовать как полого-волнистое плато водораздела, которое пересечено логами и ручьями с постоянными и временными водотоками.

Водораздельная часть между реками, ручьями и логами представлена невысокими холмами и вытянутыми грядами со склонами различной крутизны и экспозиции и с небольшими лощинообразными понижениями. Надпойменные терассы выражены очень слабо. Склоны холмов, гряд и надпойменные терассы имеют крутизну склонов от 2 до 6°, поэтому почвы на них подвержены водной эрозии.

Овражно-балочная сеть на территории поселения занимает около 4%.

В целом Яранский район характеризуется средней степенью геологической устойчивости и низкой устойчивостью ландшафтов.

Территория Сердежского СП расположена в V1 геоморфологическом районе волнистой Яранско-Кокшагской равнины.

При крупномасштабном почвенном обследовании хозяйства выявлено, что самой распространённой почвообразующей породой являются покровные бескарбонатные глины и суглинки. Кроме покровных отложений на территории хозяйства встречаются морена бескарбонатная, элювий глин и морена бескарбонатная, подстилаемая водноледниковыми отложениями. В поймах реки Ярань и её притоков залегают аллювиальные отложения, а по днищам логов, балок, в поймах мелких речек и ручьёв – делювиальные отложения.

- 2.2.2. Гидрогеологические условия

Для целей водоснабжения используется котельничский карбонатно-терригенный горизонт (P2kt), вскрытый на глубинах от 85 до 140 м.

Участки загрязнения подземных вод на территории Яранского района не выявлены, подземные воды относятся к защищенным.

Грунтовые воды на водораздельных пространствах залегают на глубине 10-15 м и не оказывают существенного влияния на почвообразующие процессы.	В пониженных элементах рельефа грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности, в результате чего почвы с временным избыточным грунтовым увлажнением.

- 2.3. Земельные ресурсы

- 2.3.1. Структура земельного фонда

Общая площадь Сердежского СП составляет 23374 га. Структура земельного фонда по данным администрации поселения характеризуется следующими данными.

По категориям земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – 18363 га;

- земли населённых пунктов – 2368 га;

- земли лесного фонда –  133 га;

- прочие – 2510 га.

По видам землепользования:

- сельхозугодья – 18363 га;

- лесные площади – 2946 га;

- кустарники – 443 га;

- под водой – 165 га;

- под застройкой – 41 га;

- нарушенные земли – 1 га;

- прочие земли – 1415 га.

- 2.3.2. Почвенный покров

По почвенному покрову территория Сердежского СП входит в Яранско-Немдинский район Пижмо-Кокшагского округа. Основными почвами здесь являются дерново-подзолистые. Вследствие большого количества понижений на водоразделах и слабой дренированности в поселении образовалось много дерново-подзолистых глееватых и дерновых глееватых почв. В поймах рек сформировались пойменные почвы.

- 2.4. Природно-ресурсный потенциал

- 2.4.1. Поверхностные воды

Яранский район является маловодным относительно других районов Кировской области. Модуль стока равен 2,6 л/(с∙км2), тогда как для большинства районов области он находится в диапазоне от 4 до 6 л/(с∙км2). Поверхностная гидрографическая сеть также развита слабо.

По всей  территории поселения протекают малые  реки. В них впадают мелкие реки и ручьи с постоянными и временными водотоками (см. приложение 1). Самые крупные - реки Лум  и Шуда. Долины их неширокие и в глубину врезаны слабо.

На реке Лум в с. Мари-Ушем расположен пруд  - Мариушемское водохранилище с площадью зеркала 68 га, а также Сердежское водохранилище в районе с. Сердеж, на слиянии рек Сердежанка и Мокрушки.

Так же пруды имеются в д. Турма нар. Турма, уд. Пурты на реке Пурт, в д. Урлум,  (см. приложение 1).

Качество воды в других реках не контролируется.

- 2.4.2. Подземные воды

Всего по территории Сердежского СП государственном реестре числится 20 скважины. В настоящее время используется 2 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения (см. приложение 2).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице Таблица 3.6.1-1.

- 2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

По растительному покрову территория поселения входит в подзону хвойно-широколиственных лесов.

Травянистая растительность заливных лугов представлена растениями, которые требуют для своего развития средних условий увлажнения. Здесь преобладают злаки: овсяница луговая, мятлик луговой, полёвица белая, пырей луговой, щучка дернистая, костёр безосный. Из бобовых встречаются клевер белый и розовый, чина луговая, мышиный горошек, а из разнотравья – купавка красильная, герань луговая, черноголовка, манжетка, подорожник и другие. В понижениях заливных лугов и на торфяниках преобладают осоки и лабазник вязолистный. На улучшенных участках в травостое преобладает лисохвост.

Суходольные кормовые угодья представлены пустошными лугами. Растительность их изрежена, травостой невысокий и представлен, в основном, низовыми злаками и некоторыми видами разнотравья. Из злаковых здесь преобладают: овсяница красная, душистая колосок, мятлик луговой; из разнотравья – одуванчик, погремок, пастушья сумка, подорожник, манжетка и др.; бобовые представлены, в основном, мышиным горошком.

Закустаренные участки, в основном, заняты ивняком, травостой их изрежен и влаголюбивыми растениями – лобазником, осокой, гравилатом речным, купальницей европейской, щучкой душистой.

Сведения об охотничьих угодьях и охотничьих ресурсах на территории района и поселения отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют.

- 2.4.4. Минеральные ресурсы

На территории поселения имеются месторождения песчано-гравийных смесей (ПГС).

- Верхоуслинское (Петровское),  расположено в 24км юго-восточнее  г. Яранска, в 7км северо-восточнее  д. Верхнеуслино, в 2км восточнее д. Турма, северо-западнее д. Петровское;

- Услинское,  расположено в 22км юго-восточнее г. Яранск, в 1 км к востоку от д. Усла, в 2км север-западнее д. Турма;

- Мосуновское, расположено в 19км к восточнее - юго-восточнее от г. Яранск, в 1,5км к югу – юго-востоку от д. Мосуново, к северу от дороги Яранск-Сердеж;

- Мари-Ушемское, расположенное в18км к востоку – юго-востоку  от г.Яранска, в 2км к северу от д. Мари-Ушем, в 1км к югу от д. Мосуново.

Запасы полезных ископаемых не осваиваются.

2.5. Природные опасности

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию мышьяка, 50% - по содержанию подвижных свинца и цинка.

В Яранском районе существовали природные очаги геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сибирской язвы, лептоспироза, клещевого энцефалита и бешенства. По состоянию на 1991 природно-эпидемические условия в районе были квалифицированы как относительно неблагополучные.  В 2014 г. заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  в Яранском районе была почти в 4 раза выше, чем в среднем по области (47 и 13 случаев на 100000 тыс. населения соответственно). По другим природным инфекциям район не выделяется.

В целом природно-климатические условия в поселении  характеризуются как благоприятные для проживания населения.

К ресурсам для развития поселения можно относятся, прежде всего, сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере.

- 3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

- 3.1 Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Численность фактически проживающего населения в поселении на 01.01.2018 составила 636 человек, в том числе:

- мужского – 321,

- женского – 256,

- детей до 18 лет – 50,

- пенсионеров по возрасту – 195 человек.

Население трудоспособного возраста в поселении - 391 человек.

Наблюдается  тенденция на снижение численности населения.

- 3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

На территории поселения работает сельхозпредприятие ООО «Шалагинское», общая земельная площадь составляет 9319 га, в т.ч. пашни 7189 га, сенокосов 151 га. Число работающих -  60 человек.

Существуют 4 КФХ, которые  занимаются выращиванием трав и яровых культур:

-  КФХ Казакова Игоря Николаевича;

-  КФХ Лукоянова Юрия Витальевича,

-  КФХ Вершинина Олега Васильевича;

-  КФХ Полушина Виталия Анатольевича.

На территории поселения  работает 2 магазина товаров повседневного спроса,  2 раза в неделю в населенные пункты поселения приезжает продуктовая машина Яранского РАЙПО.

В сельском поселении находится  270  домохозяйств. В личных подсобных хозяйствах граждан содержится скот, но ежегодно поголовье скота сокращается.

Так на 1 января 2018 года  насчитывалось

-  76 голов  КРС, в том числе коров 36;

-  8 свиней;

- 94 овцы;

- 21 коза;

- 20 кроликов;

- 1669 птиц;

- 194 пчелосемьи.

На территории поселения имеется большое количество необрабатываемых сельскохозяйственных угодий (около 8000 га), что создаёт предпосылки для восстановления сельскохозяйственного производства.

- 3.3. Жилой фонд и жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилого фонда поселения составляет 19,4 тыс. м2, из них в частной собственности находятся  10,2  тыс. м2, в муниципальной собственности – 4,2 тыс. м2.

Площадь многоквартирных жилых домов составляет 11,4 тыс. м2, площадь индивидуальных жилых домов – 8,0 тыс. м2. Обеспеченность населения жильем составляет 30,50 м2 на человека.

На 01.01.2018  года в Сердежском сельском поселении  в ветхом жилом фонде проживает 21 человек,  3  семьи  находятся в очереди по улучшению жилищных условий.

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в том числе централи-зованным | водоотве-дением (канализа-цией) | отопле- нием | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжижен-ным) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 19,4 | 10,4 | 10,4 | 1,9 | - | 1,8 | 14,4 |

- 3.4. Социальная инфраструктура

- 3.4.1. Образование

В  поселении школы и детского сада нет.

- 3.4.2. Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения осуществляют  3 ФАПа в:

- с. Сердеж;

- д. Мари-Ушем;

- д. Шалагино.

- 3.4.3. Культура  и спорт

В поселении работает филиал Никулятского  дома  культуры,  в котором проходят разноплановые  мероприятия для жителей.

Библиотечное обслуживание осуществляют 1  сельской библиотекой:

- МБУК «ЯЦРБ» Сердежская СБ, книжный  фонд которой  составляет 25205 экз.

В поселении спортивных сооружений нет.

- 3.4.4. Социальная помощь

В Сердежском СП  проживают люди с ограниченными возможностями и нуждающихся в социальной поддержке. Численность людей, находящихся на пенсионном обеспечении составляет 195 человек, из них одиноких – 24 человека.   К лицам, нуждающимся в социальной помощи на дому отнесены 12 человек, нуждающихся в постоянном уходе - 8.

Социальную помощь нуждающимся группам населения оказывает проживающий в поселении работник Кировского областного государственного учреждения «Яранский комплексный центр социального обслуживания населения».

- 3.5.  Инженерная и транспортная инфраструктура

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высоким уровнем износа, высокой степенью аварийности, низким коэффициентом полезного действия оборудования, его надежности.

- 3.5.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в поселении  имеется только в с. Сердеж и д. Мари –Ушем.  Протяженность сетей составляет 12000  м.

Износ водопроводных сетей составляет  30,0 %. Требует замены  1000 м сетей.

Услуги по водоснабжению предоставляет  ООО  МП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Характеристика водоснабжения на территории поселения

| Местонахождение | № скважины | Протяжен-ность сети, км/износ,% | Общий объем отпущенной воды тыс.куб.м. |  | Среднесуточный отпуск воды населению, л/сут/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. населе-нию |  |
| с. Сердеж | 3161 | 6,3/75 | 9,7 | 9,7 | 23,9 |
| д. Мари-Ушем | 3101 | 5,7/70 | 5,7 | 5,7 | 21,4 |

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Большая часть магистральных сетей полностью заменена на пластиковые трубы. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

В остальных населенных пунктах поселения  население обеспечивается водой из индивидуальных колодцев и скважин.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселения из действующих артскважин составляет 95 м3/сут, с учетом сезонного полива – 110 м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 73 % территории жилой застройки. Многоквартирные жилые дома на 85% оборудованы приборами общедомового учета холодной воды. Здания общественного и делового назначения на 100%. оборудованы приборами учета воды.

Жилые дома, общественные здания с. Сердеж, д. Мари-Ушем подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из артезианских скважин и водопроводных сетей. Несколько жилых домов пользуются водой из индивидуальных колодцев и скважин. Водоснабжение в этой части населения осуществляется из индивидуальных колодцев и от артезианской скважины с помощью бытовых насосов через накопительную емкость.

Услуга горячего водоснабжения в поселении не оказывается.

- 3.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Протяженность сетей канализации 700 м. Материалы труб: чугун.

Износ канализационный сетей составляет 100 %.

В настоящее время на территории поселения имеется централизованное водоотведение. Услуга по централизованному водоотведению осуществляется в д. Мари-Ушем. В остальных населенных пунктах поселения применяется локальная система водоотведения.

- Системой нецентрализованного водоотведения охвачены малоэтажные индивидуальные и многоквартирные жилые дома блокированной постройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в выгребные емкости.

- 3.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

На территории поселения  котельных нет. Жилой  фонд и административные здания имеют печное отопление.

Газоснабжение населения осуществляется сжиженным газом, привозимым из г. Яранска.

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи. Сроки строительства не определены.

Со строительством ГРС начнётся газификация района, в том числе  Сердежского поселения.

- 3.5.4. Электроснабжение

На территории поселения находится головная подстанция Сердеж 35/10кВ.

- 3.5.5. Телефонизация, радиофикация, связь

Услуги почтовой связи на территории Сердежском СП  представляются отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиалом ФГУП «Почта России» в с. Сердеж.

Услуги отделения сбербанка производятся мобильным банком, который приезжает в село Сердеж раз в неделю.

Услуги электросвязи осуществляет Яранский цех электросвязи ЦМ УЭС Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». Основными операторами сотовой связи являются  «Билайн», «МТС» и «TELE2». На территории поселения  установлены вышки сотовой связи «TELE2», «Билайн», «МТС». Доступен скоростной Интернет.

В г. Яранске расположены радиотрансляционный центр (Днепр-1,5) и телевизионный ретранслятор.

- 3.5.6. Транспортная инфраструктура

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Сердежского  сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 17,07 км,

в том числе щебёночное   2,4 км, грунтовых 14,67 км.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов – 11,6 км.

Мостов – 11 из них 1 капитальный, протяженностью 10 метров – через речку Сердежанка.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжён- ность, км | в т.ч. по типам покрытий |  |  | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетонное | гравийное | грунтовое |  |
| 1 | Яранск-Никулята-Ключи | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 2 | Яранск-Никулята-Пурты | 9,0 |  |  | 9,0 |  |
| 3 | Яранск-Никулята-Белоусово | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 4 | Сердеж-Камашка | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
| 5 | Яранск-Никулята-Мироново | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
| 6 | Яранск-Никулята-Гусево | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 7 | Мари-Ушем-Мосуны | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 8 | Мари-Ушем-Урлум | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 9 | Мари-Ушем-Тихоново | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 10 | Яранск-Никулята-Мари-Ушем | 1,5 | 1,5 |  |  | IV |

Село Сердеж и д. Мари - Ушем с районным центром город Яранск соединяет асфальтная дорога. Сообщение автобусное:  пригородный автобус - Яранск - Никулята.

4. Градостроительная оценка территории Сердежского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

- 4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

- 4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

- 4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Сердежского СП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в приложении 1.

- 4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории Сердежского СП отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Сердежском  СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 4 артезианских скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Яранском районе квалифицированы как защищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

- 4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Сердежского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

- Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Сердежского поселения отсутствует.

- Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

- Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

- Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- 4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

- РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Сердежского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры;

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Сердежского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены условными обозначениями.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 50 м).

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Сердеж

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- улично-дорожная сеть.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

- Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Сердеж  включает:

- зону малоэтажной жилой застройки;

- зону жилой застройки многоквартирными 2-х и 3-х этажными домами;

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона населенных пунктов поселения включает территории для размещения: административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, православной часовни, отделения почтой связи, магазинов и объектов общественного питания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

- Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

Производственных зон нет

- Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона  с. Сердеж представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

- Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения с. Сердеж  представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Целесообразно осуществить организацию скверов у дома культуры и у памятника павшим воинам.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2038 года по поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей Сердежского сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2038 г. до уровня 2014 года.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Сердежского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

- Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

- Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Культура и спорт

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

1) Повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2) Расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

3) Развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

4) Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

5) Установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и предприятий на территории поселения недостаточно существующих водозаборных узлов.

Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Станция водоподготовки  отсутствуют.

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

- Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. В результате реализации должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения поселения. В перспективе развития поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. До 2025 года по Сердежскому сельскому поселению мощности существующих водозаборных сооружений достаточно с учетом перспективного потребления питьевой воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Сердежского сельского поселения планируется: реконструировать существующие сети заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод

Для  улучшения качества предоставления услуг водоотведения потребителям необходимо осуществление  следующих мероприятий:

-  реконструкция очистных сооружений;

-  реконструкция существующих сетей водоотведения;

-  реконструкция оборудования очистных сооружений;

-  контроль качества очищенных сточных вод (1 раз в полугодие);

-  санитарная обработка систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей).

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

На территории Сердежского сельского поселения на ближайшие 15 лет не планируется развитие строительства объектов, подключаемых к централизованному отоплению. Планируемые жилые объекты малоэтажного строительства предполагается подключать к индивидуальному отоплению.

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и Сердежского поселения.

Сроки строительства не определены.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

Одной из основных проблем Сердежского сельского поселения можно обозначить низкую освещенность улиц. Требуется восстановить освещение на центральных улицах сел, произвести ремонт фонарных столбов, заменить существующие светильники на энергосберегающие, уровень освещенности улиц довести до 90,0%.

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Программными мероприятиями, принятыми администрацией поселения предполагается достижение следующих результатов:

- ремонт и капитальный ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 %.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

Поверхностно-ливневые стоки с территории населенных пунктов поселения отводятся в ливневые выпуски. Объем неорганизованного стока не определен. Ливневая канализация в остальных населённых пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов необходима организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.

Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населённые пункты Сердежского СП расположены на малых реках. В схеме территориального планирования Яранского района среди зон затопления они не значится. Нет населённых пунктов Сердежского СП и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённом распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

10.3. Благоустройство берегов рек и водоемов.

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

11. Охрана окружающей среды

- 11.1. Существующее состояние окружающей среды

Экологическая ситуация в Сердежском  сельском поселении обусловлена социально- экономическими условиями: спад объемов сельскохозяйственного производства. Как  следствие - снижение количества стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и расхода топлива стационарными и подвижными источниками выброса загрязняющих веществ.  Поэтому в сельском поселении малая степень экологической напряженности.

- На территории Сердежского СП имеются следующие объекты, оказывающих влияние на окружающую среду:

Таблица 11-1.

- Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | Зерносклад 1 | с. Сердеж | V | 50 |
| 2 | Зерносклад 2 | с. Сердеж | V | 50 |
| 3 | Зерносклад | с. Сердеж | V | 50 |
| 4 | Мехток | с. Сердеж | IV | 100 |
| 5 | Зерносклад | с. Сердеж | V | 50 |
| 6 | Мехток КЗС-20 | с. Сердеж | IV | 100 |
| 7 | Гараж | с. Сердеж | V | 50 |
| 8 | Склад запчастей | с. Сердеж | V | 50 |
| 9 | Пилорама | д. Мари-Ушем | IV | 100 |
| 10 | Склад | д. Мари-Ушем | V | 50 |
| 11 | Склад | д. Мари-Ушем | V | 50 |
| Прочие |  |  |  |  |
|  | Свалка ТБО | Северная окраина д. Мари-Ушем | III | 300 |
|  | Кладбище | Вдоль автодороги Яранск-Никулята, на расстоянии 1 км на юго-восток от с. Сердеж | V | 50 |
|  | Кладбище | На юго-запад на расстоянии 1 км от д. Мироново | V | 50 |

- 11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении  являются котельные, работающие на угле и не имеющие газоочистного оборудования.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения не проводится. Данные производственного контроля не известны.

- 11.1.2. Охрана поверхностных вод

Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы поселения составляет 14350 м3/год.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистку на ОКС. Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод ОКС канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не проводилась.

- Высокий износ сетей увеличивает риск аварийных ситуаций. Технология системы очистки сточных вод не соответствует современным требованиям. Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков.

- По Сердежскому сельскому поселению планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, в настоящее время не разработаны.

Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся в прямые ливневые выпуски.

- Территории 13 населенных пунктов поселения и часть территории с. Сердеж не охвачены централизованной системой водоотведения. На этих территориях применяются локальные системы водоотведения со сбросом сточных вод в резервуары или выгребные ямы с последующей утилизацией осадков.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего по территории Сердежского СП государственном реестре числится 20 скважин (см. приложение 2). В настоящее время используется лишь 2 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения.

По имеющимся данным  качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют. Из 4 эксплуатируемых скважин качество воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 только в 2 скважинах.

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 11.1.4. Почвы

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (мышьяк, свинец, цинк),.

Данные по Сердежскому СП отсутствуют.

- 11.1.5. Заболеваемость

Уровень общей заболеваемости в Яранском районе за период 2004-2008 гг. был заметно ниже, чем в среднем по области –  1256 случаев на 1000 человек населения по сравнению со среднеобластным уровнем 1532 случая, но в 2011 г. превысил его – 1779 случаев по сравнению  с 1697 случаями на 1000 населения. В 2013 г. первичная заболеваемость в Яранском районе была на 10% выше среднеобластной.

Выше среднеобластной в Яранском районе заболеваемость вирусным гепатитом В (2012 г. –  52 и 24 случая на 100000 тыс. населения соответственно), вирусным гепатитом А (2013 г. – в 50 и 9,5 случая на 100000 тыс. населения соответственно),  аскаридозом (2013 г. –138 и 57 случаев на 100000 тыс. населения соответственно, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  (214 г. – 7 и 13 случаев на 100000 тыс. населения соответственно).

Данные по Сердежскому СП отсутствуют.

- 11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

- 11.2.1. Санитарная очистка территории

В Сердежском СП проживает 636человек. Норматив образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности Яранского района принят как 1,17 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 744 м3.

На территории поселения существует проблема уборки несанкционированных свалок, уборки мест массового посещения. Особое внимание необходимо уделить сбору ТБО в частном секторе. Для сбора ТБО в населённые пункты сельского поселения осуществляется  покупка контейнеров для сбора ТБО

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области» (далее - территориальная схема), утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20,  на территории Сердежского сельского поселения расположена 1  свалка:

| № Объекта Размещения | Наименование | Адрес юридический | Наименование ближайшего населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 4339110 | Санкционированная свалка ТБО | Яранский р-н, д. Мари -Ушем | Д. Мари -Ушем |

Необходимо постоянное проведение  рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения.

На территории  Яранского  района действует полигон ТБО  МУП "Водоканал",    расположенный в районе г. Яранска, ежегодной мощностью 4552 тонн. Объект включен в государственный реестр ГРОРО под № 43-00024-З-00592-250914.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами и Проектом схемы территориального планирования Кировской области  в   Яранском  районе  до 2020 года предусмотрено строительство полигона ТКО и  мусоросортировочного завода мощностью  не менее 55000 т/год.

Действующая на территории поселения свалка подлежит рекультивации.

На территории поселения не имеется   скотомогильников.

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Ориентировочные (нормативные) размеры СЗЗ объектов, расположенных на территории поселения приведены в табл. 11-1.

Размеры СЗЗ устанавливаются исходя из их фактического влияния на окружающую среду (интенсивности выбросов). Для котельных поселения такие расчеты проведены не были.

- 11.2.3. Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека.

На территории Сердежского сельского поселения множество жилых домов нуждающихся в восстановлении внешнего вида,  ремонта кровли. Необходимо привлечение средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Мероприятия по благоустройству территории поселения:

1. Благоустройство территорий населенных пунктов.

2. Проведение омолаживающей обрезки кустарников и деревьев на территории Сердежского сельского поселения.

3. Проведение сноса аварийных деревьев.

4. Ведение в состав зеленого фонда поселения такие породы как: березу пушистую, боярышник, вяз обыкновенный, ель колючую.

5. Установка урн и контейнеров  на территории  поселения.

6. Обустройство  около социально значимых объектов и памятных мест.

7. Обустройство новых и заброшенных территорий зелеными насаждениями и цветниками.

8. Обкашивание прилегающий территорий  около  всех хозяйствующих объектов.

10. Разработка проектов по благоустройству и озеленению населенных пунктов Сердежского сельского поселения.

11. Озеленение придомовых территорий.

- РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- - опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- - гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- - аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Яранский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

По территории большинства населённых пунктов района  протекают реки, но информация о  фактах затопления неизвестна. Населённые пункты Сердежского СП не входят в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2014, № 38.

По территории поселения проходит две автомобильные дороги. В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути. Исходя из общей протяжённости автодорог 18 км вероятность аварий оценивается величиной 1·10-5 раз в год (1 раз в 100000 лет).

Для всех населённых пунктов большую опасность представляют бытовые пожары.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населённым пунктам, в которых они имеются:

- системы электроснабжения – во всех населённых пункта;

- системы теплоснабжения – с. Сердеж и д. Мари-Ушем;

- системы водоснабжения – с. Сердеж и д. Мари-Ушем;

- системы канализации – с. Сердеж и д. Мари-Ушем;

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах должны реализовывать их собственники и эксплуатирующие организации.

На территории поселения имеются гидротехнические сооружения:

- гидроузел Сердежского  водохранилища;

- гидроузел Мари-Ушемского водохранилища.

Оба сооружения требуют реконструкции.

- Противопожарные мероприятия

На балансе Сердежского сельского поселения  3 пожарных водоёма расположенных в с. Сердеж, д. Мари-Ушем.

В с. Сердеж, д. Мари-Ушем имеются пожарные пирсы на р. Сердежанка и  Мари-Ушемский пруд .  Пожарные гидранты имеются на водопроводных сетях д. Мари-Ушем. Этого явно недостаточно для обеспечения пожарной охраны. Для её повышения необходимо оборудование водопроводной сети пожарными гидрантами с. Сердеж.

Согласно СТП  Яранского района   запланировано строительство пожарного депо в с. Сердеж.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

- Водные объекты на территории Сердежского сельского поселения

| № | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Расположение | Протяжён- ность, км Площадь, га | Водоохранные зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Бурданка | Прав. приток р. Шуда | 13 | 100 |
| 2 | Лагуновка | Прав. приток р. Шуда, д. Кукодор | - | 50 |
| 3 | Лум | Прав. приток р. Ярань д. Мари-Ушем | 31 | 100 |
| 4 | Малый Лум | Впадает в Мари-Ушемское водохранилище, д. Урлум | - | 50 |
| 5 | Оширон | Лев. приток р. Иж, д. Белоусово | - | 50 |
| 6 | Пижанка | Лев. приток р. Иж | 34 | 100 |
| 7 | Пурт | Лев. приток р. Иж, д. Пурты | 12 | 100 |
| 8 | Сердежанка | Прав. приток р. Бурданка, С. Сердеж | 31 | 100 |
| 9 | Турма | Прав. приток р. Лум | - | 50 |
| 10 | Усла | Лев. приток р. Ярань. | 10 | 50 |
| 11 | Шуда | Лев. приток р. Иж | 42 | 100 |
| Пруды |  |  |  |  |
| 11 | Сердежское водохранилище | с. Сердеж, р.Сердежанка |  | 100 |
| 12 | Мари-Ушемское водохранилище | д. Мари-Ушем, р.Лум |  | 100 |
| 13 | пруд | с. Сердеж |  | 50 |
| 14 | пруд | д. Урлум, |  | 50 |
| 15 | пруд | д. Турма, р.Турма |  | 50 |
| 16 | пруд | д. Пурты |  | 50 |
| 17 | копань | д. Камашка, юго-запад |  |  |

Примечания: а) согласно Каталогу рек Кировской области, утверждённому решением Кировского облсиполкома от 28.02.1991, № 74;

- Приложение 2.

- Перечень водозаборных скважин Сердежского СП

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1 | 825 | с. Сердеж | 81 | Резервная | 1,1 | Колхоз «Шалагинский» | н/с |
| 2 | 1905 | с. Сердеж | 130 | Действующая | 2,2 | Колхоз «Шалагинский» | н/с |
| 3 | 3161 | с. Сердеж | 112 | Действующая | н/с | СПК-СА «Птицевод» | н/с |
| 4 | 8593 | с. Сердеж | 130 | Резервная | 5,5 | СПК-СА «Птицевод» | н/с |
| 5 | 826 | д. Белоусово | 90 | Б/действующая | 1,1 | СПК-СА «Птицевод» | н/с |
| 6 | 2734 | д. Гусево | 112 | Действующая | 2,8 | Колхоз «Шалагинский» | н/с |
| 7 | 3136 | д. Ключи | 131 | Резервная | 2,8 | Колхоз «Шалагинский» | н/с |
| 8 | 3809 | д. Кукодор | 60 | Действующая | 1,4 | Совхоз «Лазуновский» | жесткость, нитрат, силикат |
| 9 | 1193 | д. Кукодор | 60 | Действующая | 1,2 | Совхоз «Лазуновский» | н/с |
| 10 | 4389 | д. Мари-Ушем | 103 | Действующая | 2,0 | Совхоз «Лазуновский» | фторид |
| 11 | 5541 | д. Мари-Ушем | 115 | Действующая | 2,5 | Совхоз «Лазуновский» | водородый показатель, фторид |
| 12 | 6148 | д. Мари-Ушем | 109 | Действующая | 1,7 | Совхоз «Лазуновский» | мутность, железо |
| 13 | 3101 | д. Мари-Ушем | 115 | Действующая | 2,8 | Совхоз «Лазуновский» | н/с |
| 14 | 2073 | д. Мироново | 104 | Действующая | 2,8 | Колхоз «Шалагинский» | н/с |
| 15 | 5000 | д. Мосуны | 101 | Действующая | 4,2 | Совхоз «Лазуновский» | н/с |
| 16 | 3329 | д.Тихоново | 110 | Действующая | 3,3 | Совхоз «Лазуновский» | н/с |
| 17 | 6150 | д. Шалагино | 110 | Действующая | 2,8 | Колхоз «Шалагинский» | соответствует |
| 18 | 2278 | д. Мари-Ушем | Сведения отсутствуют |  |  |  |  |
| 19 | 2285 | д. Турма | Сведения отсутствуют |  |  |  |  |
| 20 | 3160 | д. Шалагино | Сведения отсутствуют |  |  |  |  |

Отчет главы Сердежского сельского поселения Яранского района за 2017 год.

Яранский район, город Яранск. // Интернет-сайт “Archidesign.from.ru”. URL:

http://www.archidesignfrom.ru/2181-gorod-yaransk.html (17.11.2015).

Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2009, с. 8.

Зябь – поле, вспахиваемое осенью, для посева яровых (весной).

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Уральская картографическая партия, 1997, с. 8-10, 14

Почвы колхоза «Красная звезда», с. 18-19.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года (КСОП). Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 18, 81.

Почвы колхоза «Красная звезда», с. 22-32.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год, выпуск 15. – Киров: ВятНТИЦМП, 2010, с. 33.

КСОП, Том 2,. с. 18.

КСОП, т. 2, с. 159-160.

Минерально-сырьевые ресурсы Яранского района Кировской области. Карта размещения полезных ископаемых и карта размещения водозаборных скважин с пояснительными записками. – Киров: ВятНТИЦМП, 2006.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2013 году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 23.

КСОП, т. 2, с. 92.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015 с. 114.

Социальный паспорт  Сердежского сельского поселения Яранского района на  01.01.2018 год.

Социальный паспорт Сердежского сельского поселения Яранского района на 01 января 2018 года.

Схема водоснабжения и водоотведения  Сердежского сельского поселения до 2025года  Утверждена постановлением администрации Сердежского  СП от 01.03.2018, № 16.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 226.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 226.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 18.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 135.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2013 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 23.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2008 г.: региональный доклад. – Киров: правительство Кировской области, 2009, с. 125.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 138.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2013 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 52.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 85.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2013 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 113.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2014 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015, с. 114.

Отчёту о НИР «Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области. Том 1. Основная часть. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 108.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том III. Охрана природы и риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 213.